# 回环检测数学模型与 Pose Graph 复用机制

本文档说明 VINS-Fusion-ROS2 中 Loop Fusion 模块的回环检测原理、位姿图优化数学模型，以及 load_previous_pose_graph: 1 时历史 Pose Graph 对第二次运行的影响机制。

## 1. 回环检测概述

### 1.1 为什么需要回环检测

视觉惯性里程计（VIO）前端通过滑动窗口优化和边缘化，累积误差不可避免。长时间运行后，轨迹会产生漂移（drift）。当相机回到曾经到过的位置时，如果能检测到这一事件（回环），就可以通过全局位姿图优化将历史轨迹”拉”回正确位置，消除累积误差。

### 1.2 VINS-Fusion 回环检测流程

图 1.2 VINS-Fusion 回环检测流程

## 2. DBoW2 词袋模型

### 2.1 BRIEF 描述子

VINS-Fusion 使用 BRIEF（Binary Robust Independent Elementary Features）描述子，每个特征点生成一个 256 位的二进制串。相比 SIFT/SURF，BRIEF 的优势是：

- 计算极快：仅比较像素灰度，无浮点运算

- 存储紧凑：256 bit = 32 字节

- 匹配高效：用 Hamming 距离（异或+popcount）替代 L2 距离

描述子生成时，VINS-Fusion 使用预训练的 brief_pattern.yml 中定义的像素对模式，确保跨运行的一致性。

### 2.2 视觉词袋 (Visual Vocabulary)

离线训练阶段，将大量 BRIEF 描述子用 k-means++ 聚类成 k=10 层、每层 L=6 分支的树状词典（vocabulary tree），共 106 个叶节点（words）。每个 word 对应一个聚类中心。

在线查询时，关键帧的描述子逐层遍历树，落入对应的叶节点，形成该帧的 Bag-of-Words 向量：

vi=w1,w2,…,wN, N=106

其中 wj 是 TF-IDF 权重：

wj=nijni⋅logMmj

- nij：帧 i 中属于 word j 的特征数

- ni：帧 i 的总特征数

- M：总关键帧数

- mj：包含 word j 的关键帧数

### 2.3 关键帧数据库

所有历史关键帧的 BoW 向量存入 Inverted File Index（倒排索引）。查询当前帧时：

- 计算当前帧的 BoW 向量 vq

- 遍历倒排索引，统计与当前帧共享 word 的历史帧

- 用 L1 范数 计算相似度得分：

si,q=1−12j=1Nwji−wjq

- 返回得分最高的 K 个候选帧（通常 K=5）

## 3. 回环检测的数学模型

### 3.1 相似度评分与候选筛选

DBoW2 返回的候选帧需经过两级过滤：

第一级：时间窗口过滤 - 候选帧与当前帧的时间差必须大于阈值（避免连续帧误判） - 通常要求 tcur−told>15 秒

第二级：连续一致性验证 - 当前帧的最近 N 帧中，至少有 M 帧也匹配到同一历史区域 - 避免单帧误匹配导致的假回环

### 3.2 几何验证：EPnP + RANSAC

对通过词袋筛选的候选帧，进行特征点级的几何验证：

Step 1：特征匹配 - 当前帧与候选帧的 BRIEF 描述子做暴力匹配（Hamming 距离） - 采用 Lowe’s ratio test 筛选高质量匹配对

Step 2：相对位姿估计 - 使用 EPnP（Efficient Perspective-n-Point）算法，从 2D-3D 对应关系估计相对位姿 - 由于 VIO 已提供 3D 地图点，直接利用当前帧和候选帧的共同观测点

Step 3：RANSAC 外点剔除 - 用 PnP + RANSAC 剔除误匹配 - 内点数量 > 阈值（通常 30 个）才认为回环有效

Step 4：相对位姿精修 - 内点通过 Huber 核函数 加权，最小化重投影误差：

minR,tk​ρHpkcur−πK,RPk+t2

其中 ρH 是 Huber 核，π⋅ 是投影函数。

### 3.3 回环边的信息矩阵

验证通过后，计算回环约束的 信息矩阵（权重）。信息矩阵与匹配特征点的几何分布有关：

- 特征点分布均匀 → 信息矩阵各向同性，权重高

- 特征点集中在小区域 → 某些方向约束弱，权重低

VINS-Fusion 中简化为固定权重 Λloop。

## 4. 位姿图优化 (Pose Graph Optimization)

### 4.1 图结构

Pose Graph 是一个无向图 G=V,E：

- 节点 V={T1,T2,…,Tn}：每个关键帧的位姿（从世界系到机体系）

  - Ti=Ri∣ti∈SE3

- 边 E=Evio∪Eloop：

  - VIO 边 Evio：相邻关键帧之间的相对位姿约束，来自 VIO 前端的滑动窗口输出

  - 回环边 Eloop：回环匹配对之间的相对位姿约束

### 4.2 优化目标函数

位姿图优化的目标是找到一组位姿 {Ti}，使得所有边的约束误差最小：

min{Ti}i,j∈E​eijΛij2

其中误差函数定义为：

eij=logTi−1Tj−1Tij∨

- Tij：测量得到的相对位姿（VIO 或回环检测输出）

- Ti−1Tj：当前估计的相对位姿

- log⋅∨：从 SE3 到 se3 的对数映射，即李代数误差

- ∥e∥Λ2=eTΛe：马氏距离

### 4.3 4-DoF vs 6-DoF 优化

VINS-Fusion 根据是否使用 IMU 选择优化维度：

VIO 模式（imu: 1）：4-DoF 优化 - 由于 IMU 提供了绝对重力方向（roll 和 pitch 可观测），只需优化 x, y, z, yaw - 将位姿参数化为 xi=xi,yi,zi,ψiT - 误差函数退化为 4 维：

eij4=RzT−ψitj−ti−tijψj−ψi−ψij

VO 模式（imu: 0）：6-DoF 优化 - 纯视觉没有绝对姿态参考，需要优化完整的 SE3 - 使用 Ceres 的自动求导，参数化为四元数 + 平移

### 4.4 Ceres Solver 求解

VINS-Fusion 使用 Ceres Solver 的 Levenberg-Marquardt 算法求解：

// loop_fusion/src/pose_graph.cpp:optimize6DoF()
// 或 optimize4DoF()
ceres::Problem problem;
for (each edge) {
    ceres::CostFunction* cost_function = 
        FourDOFError::Create(relative_t, relative_q, loop_info);
    problem.AddResidualBlock(cost_function, loss_function, 
                             sequence_array[i], sequence_array[j]);
}
ceres::Solve(options, &problem, &summary);

优化后，所有历史关键帧的位姿被全局修正，累积漂移被消除。

## 5. Pose Graph 复用：第二次运行的影响

### 5.1 核心问题：VIO World Frame 的差异

每次 VINS 初始化时，VIO World Frame 的 Z 轴固定向上（通过 g2R(g) 对齐重力），但 X/Y 轴的方向完全取决于第一帧相机的朝向。

| 运行次数 | 起始朝向 | World X/Y 方向 |
| --- | --- | --- |
| 第一次 | 朝北 | X=东, Y=北 |
| 第二次 | 朝东 | X=南, Y=东 |

两个 World Frame 在水平面内可能相差任意角度（0∘ ~ 360∘）。如果直接把第二次的轨迹叠加到第一次的地图上，两条轨迹在 RViz 中看起来会是”歪”的，无法拼接。

### 5.2 load_previous_pose_graph: 1 的工作流程

当 load_previous_pose_graph: 1 时，Loop Fusion 启动时会执行 PoseGraph::loadPoseGraph()：

Step 1：加载历史关键帧

// loop_fusion/src/pose_graph.cpp:968
void PoseGraph::loadPoseGraph() {
    // 从 pose_graph.txt 读取所有历史关键帧的位姿
    // 从 *_briefdes.dat 读取 BRIEF 描述子
    // 从 *_keypoints.txt 读取特征点
}

Step 2：重建词袋库

// loop_fusion/src/pose_graph.cpp:249
void PoseGraph::loadKeyFrame(KeyFrame* cur_kf, bool flag_detect_loop) {
    // flag_detect_loop = 0：不主动检测回环
    addKeyFrameIntoVoc(cur_kf);  // 但会加入 DBoW2 词袋库
}

历史关键帧被加载后，它们的 BRIEF 描述子进入 Inverted File Index。此时词袋库中同时包含第一次和第二次的关键帧（第二次运行时逐步添加）。

### 5.3 坐标系对齐机制：回环触发时

当第二次运行的新关键帧与第一次的历史关键帧检测到回环时，系统会自动对齐坐标系。

触发条件： 1. detectLoop() 返回非 -1 的候选帧索引（词袋相似度足够高） 2. findConnection() 几何验证通过（EPnP + RANSAC 内点 > 阈值）

对齐计算（loop_fusion/src/pose_graph.cpp:111-155）：

设新关键帧为 cur，匹配到的历史关键帧为 old。

从回环检测中得到相对位姿测量： - trel：从 old 到 cur 的相对平移 - Rrel：从 old 到 cur 的相对旋转

计算 cur 在旧 World Frame 中的位姿：

Pcurold=Roldtrel+told

Rcurold=RoldRrel

而 cur 的 VIO 位姿在新 World Frame 中为 Pcurnew,Rcurnew。

坐标系变换（shift）：

对于 VIO 模式（use_imu = 1），由于 roll/pitch 已对齐（重力对齐），只需对齐 yaw：

δψ=atan2Rcurolde1,Rcurolde2−atan2Rcurnewe1,Rcurnewe2

Rshift=Rzδψ

对于 VO 模式（use_imu = 0），需要完整旋转对齐：

Rshift=RcuroldRcurnewT

平移对齐：

tshift=Pcurold−RshiftPcurnew

全局序列对齐：

一旦计算出 Rshift,tshift，整个新序列的所有关键帧的 VIO 位姿都被变换到旧 World Frame：

// loop_fusion/src/pose_graph.cpp:136-153
w_r_vio = shift_r;      // R_shift
w_t_vio = shift_t;      // t_shift

// 对新序列的所有关键帧应用变换
for (each keyframe in new_sequence) {
    vio_P = w_r_vio * vio_P + w_t_vio;
    vio_R = w_r_vio * vio_R;
    updateVioPose(vio_P, vio_R);
}

数学上，这等价于：

Tialigned=RshiftRinewRshifttinew+tshift0T1

对齐后，新序列的轨迹与旧序列共享同一个 World Frame，可以无缝拼接。

### 5.4 有区域重叠的情况

场景：第二次运行时，相机经过第一次跑过的房间/走廊。

效果： 1. 新关键帧的 BRIEF 描述子与历史关键帧在 DBoW2 中匹配 2. 几何验证通过，回环边被添加到 Pose Graph 3. 触发 shift_r / shift_t 计算，新序列坐标系自动对齐 4. 全局位姿图优化运行，第一次的漂移也被进一步修正

输出特征： - Loop Fusion 终端输出：X detect loop with Y - RViz 中 /loop_fusion/pose_graph_path 显示两条轨迹完美拼接

### 5.5 无区域重叠的情况

场景：第二次运行从完全不同的区域开始，且整个运行过程中没有经过第一次的区域。

效果： 1. 历史关键帧仍被加载到词袋库中 2. 新关键帧在 DBoW2 中查询时，无法找到高相似度的历史候选帧 3. detectLoop() 返回 -1，不触发回环 4. shift_r / shift_t 不被计算

结果： - 新序列的轨迹完全存在于自己的 VIO World Frame 中 - 历史地图只是”备用参考”，不参与当前轨迹的修正 - RViz 中两条轨迹可能以不同朝向/位置显示，不会强制拼接

这不是 bug，而是设计如此。强制拼接没有几何约束的轨迹会导致错误的全局优化。

### 5.6 坐标原点是否混乱的深入分析

#### 5.6.1 用户常见疑问

“第一次从 A 起飞建立 pose graph，第二次从 B 起飞，飞到 C 触发回环。回环对齐后，第二次的轨迹原点变成了 A 还是 B？位置会不会乱？”

答案：不会乱，这是全局坐标系刚性拼接的正确行为。

#### 5.6.2 坐标系变换的物理意义

回环对齐计算出的 Rshift,tshift 是一个刚性变换（等距变换），它有如下性质：

- 保持相对距离不变：第二次轨迹中任意两点 Pi,Pj 的欧氏距离在对齐前后不变

- 保持角度不变：轨迹的局部几何形状不改变

- 仅做整体平移+旋转：整个轨迹作为一个刚体被”搬运”到旧坐标系中

用数学语言描述：

设第二次轨迹上的两点 Pi,Pj 在新 VIO 坐标系中的向量差为 Δp=pj−pi。

对齐后：

pjaligned−pialigned=Rshiftpj+tshift−Rshiftpi+tshift=Rshiftpj−pi=RshiftΔp

模长：

∥pjaligned−pialigned∥=∥Δp∥

相对距离完全不变，只是整体被旋转了。

#### 5.6.3 具体场景图示

第一次运行（保存 pose graph）:

        D ●────────────────────────● C
          │                         │
          │        旧坐标系           │
          │        (A = 原点)         │
        A ●────────────────────────●
         ↑
       起飞点 A  [0, 0, 0]

第二次运行（加载 pose graph，从 B 起飞）:

        B ●────────────────────────● C
          │                         │
          │      新 VIO 坐标系        │
          │      (B = 原点 [0,0,0])   │
          │                         │
          └─────────────────────────┘

对齐后（回环触发，新系 → 旧系）:

        A ●────────────────────────●
          │                         │
          │      旧坐标系            │
          │   B 不再是原点           │
          │   B = [x_B, y_B, z_B]   │
          │                         │
        D ●────────────────────────● C
         ↑                         ↑
       D ≈ C (回环修正后)         C 被拉到 D 附近

对齐后： - A = 旧原点 [0, 0, 0] - B = 旧坐标系中的某个位置 [x_B, y_B, z_B]（由 shift_t 决定） - C ≈ 旧坐标系中的 D（回环约束强制） - B→C 的相对形状 完全保留，只是整体平移+旋转了

#### 5.6.4 这对无人机导航意味着什么？

| 坐标系策略 | 适用场景 | 位置是否”乱” |
| --- | --- | --- |
| 对齐到旧全局坐标系（load_previous_pose_graph: 1） | 多次飞行需要共享同一张地图；无人机巡逻、重复任务 | ✅ 不乱。所有飞行基于统一的全局坐标系，B 在全局地图中有确定位置 |
| 每次新原点（load_previous_pose_graph: 0） | 每次独立任务，不关心全局一致性 | ✅ 不乱。但每次飞行的坐标系互不相通 |

如果你需要全局定位（如无人机从机库起飞，飞到一个已知目标点），对齐到旧坐标系是必须的。

如果你只需要局部相对定位（如”从当前位置向前飞 5 米”），可以不加 load_previous_pose_graph。

#### 5.6.5 什么情况下真的会”乱”？

以下三种情况可能导致不理想的结果：

（1）回环测量噪声大

如果回环检测的相对位姿 trel,Rrel 有误差，shift_r/shift_t 也会有误差。这会导致： - B→C 的相对形状不变（刚性变换保证） - 但 B 在旧坐标系中的位置有误差（通常几厘米到十几厘米） - 不是”乱”，而是”有偏”

缓解方法：确保回环时有足够纹理、光照稳定、视角差异 < 45°。

（2）多次回环产生矛盾约束

如果第二次飞行在多个不同位置触发回环，而这些回环约束之间存在几何不一致（如地图本身有累积误差），Ceres Solver 会求解一个最小二乘意义下的最优解。此时： - 轨迹可能被轻微”拉伸”以适应所有约束 - 但仍然是全局最优的，不是”乱”

（3）非刚性场景变化

如果环境发生了非刚性变化（如家具被移动、门被打开），回环检测可能匹配到错误的位置，导致： - findConnection() 内点数量少但刚好超过阈值 - 几何验证勉强通过，但相对位姿有系统误差

缓解方法：增加 loop_info 的信息矩阵阈值，或降低 brief_k10L6.bin 的匹配灵敏度。

#### 5.6.6 数学总结

回环对齐的本质是求解新 VIO 坐标系 Fnew 到旧 World 坐标系 Fold 的变换：

TFnew→Fold=Rshifttshift0T1

新序列中所有位姿：

Tiold=TFnew→Fold⋅Tinew

这是一个左乘刚性变换，保持局部几何、改变全局位置。不会导致”位置全乱”。

## 6. 多序列拼接的扩展

VINS-Fusion 原生支持最多 5 个序列（sequence > 5 会警告）。按下键盘 n 可以手动触发新序列：

// loop_fusion/src/pose_graph_node.cpp:407
if (c == 'n')
    new_sequence();

每个序列独立维护 sequence_id，回环检测时会检查 old_kf->sequence != cur_kf->sequence，只有跨序列回环才触发坐标对齐。

## 7. 总结

| 配置 | 场景 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| load_previous_pose_graph: 0 | 每次全新运行 | 每次从头建图，历史数据不保留 |
| load_previous_pose_graph: 1 | 有区域重叠 | ✅ 历史关键帧参与回环检测，坐标系自动对齐，轨迹无缝拼接 |
| load_previous_pose_graph: 1 | 无区域重叠 | ⚠️ 历史地图作为备用词袋库，不触发对齐，两条轨迹独立 |

核心价值：load_previous_pose_graph: 1 让历史地图的 BRIEF 描述子持续参与 DBoW2 回环查询。只要第二次运行时有区域重叠，系统通过 shift_r / shift_t 自动完成坐标系对齐；如果没有重叠，系统不会强制拼接，避免引入错误约束。

## 参考源码

| 功能 | 文件路径 | 关键函数 |
| --- | --- | --- |
| 回环检测主流程 | loop_fusion/src/pose_graph.cpp | detectLoop(), findConnection() |
| 位姿图优化 | loop_fusion/src/pose_graph.cpp | optimize4DoF(), optimize6DoF() |
| 坐标系对齐 | loop_fusion/src/pose_graph.cpp | addKeyFrame() (line 111-155) |
| Pose Graph 加载 | loop_fusion/src/pose_graph.cpp | loadPoseGraph(), loadKeyFrame() |
| ROS2 入口 | loop_fusion/src/pose_graph_node.cpp | main(), process(), command() |