VINS-Fusion 特征点跟踪（Feature Tracking）数学模型与实现详解

本文档深入解析 VINS-Fusion 中 FeatureTracker 类的数学原理和代码实现，涵盖角点检测、LK 光流跟踪、外点剔除、双目匹配等核心算法。

1. 概述

FeatureTracker 是 VINS-Fusion 的前端视觉模块，负责从图像中提取并跟踪特征点。它的输出是一组带 ID 的特征点，供后端（Estimator）进行位姿估计和地图构建。

1.1 输入输出

| 输入 | 说明 |
| --- | --- |
| _img (左目图像) | 当前帧的灰度图 (CV_8UC1) |
| _img1 (右目图像, 可选) | 当前帧右目灰度图，双目模式下使用 |
| _cur_time | 当前图像的时间戳 |

| 输出 | 说明 |
| --- | --- |
| featureFrame | map<int, vector<pair<int, Matrix<double,7,1>>>> |
|  | 键：feature_id |
|  | 值：[camera_id, [x, y, z, u, v, vx, vy]] |

1.2 核心流程

图像输入
  ├─→ 时序光流跟踪 (prev → cur)
  ├─→ 反向验证 (cur → prev)
  ├─→ F 矩阵 RANSAC 外点剔除
  ├─→ 角点检测 (补充丢失的特征点)
  ├─→ 双目匹配 (左目 → 右目, 可选)
  └─→ 坐标归一化 + 速度计算

2. 角点检测：Shi-Tomasi 算法

2.1 数学原理

Shi-Tomasi 角点检测的核心是计算图像每个像素邻域内的梯度自相关矩阵（Structure Tensor）：

M=x,y∈W​wx,yIx2IxIyIxIyIy2

其中： - Ix,Iy 是图像在 x 和 y 方向的梯度 - W 是像素邻域窗口 - wx,y 是窗口权重（通常用高斯权重）

计算 M 的两个特征值 λ1,λ2：

| 区域类型 | λ1 | λ2 | 特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平坦区域 | 小 | 小 | 梯度接近 0 |
| 边缘 | 大 | 小 | 沿边缘方向梯度变化小 |
| 角点 | 大 | 大 | 两个方向梯度变化都大 |

Shi-Tomasi 角点响应函数：

R=minλ1,λ2

只有当 minλ1,λ2>threshold 时，才被认为是角点。

与 Harris 角点的区别：Harris 使用 detM−k⋅trace2M，Shi-Tomasi 直接用较小的特征值，更稳定。

2.2 代码实现

cv::goodFeaturesToTrack(cur_img, n_pts, 
    MAX_CNT - cur_pts.size(),  // 最大角点数量
    0.01,                        // 质量等级 (qualityLevel)
    MIN_DIST,                    // 最小欧氏距离
    mask);                       // 掩码，限制检测区域

参数说明：

| 参数 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| MAX_CNT | 150 | 每帧最多保留 150 个特征点 |
| qualityLevel | 0.01 | 角点质量阈值，相对于最大响应值的比例 |
| MIN_DIST | 30 | 两个角点之间的最小像素距离，避免过于密集 |
| mask | CV_8UC1 | 限制在特定区域检测（见 2.3 节） |

2.3 非极大值抑制：setMask()

goodFeaturesToTrack 返回的角点可能过于密集。setMask() 实现了一个带优先级的非极大值抑制：

void FeatureTracker::setMask()
{
    mask = cv::Mat(row, col, CV_8UC1, cv::Scalar(255));  // 初始全白

    // 1. 按跟踪时长排序（跟踪越久越优先保留）
    vector<pair<int, pair<cv::Point2f, int>>> cnt_pts_id;
    for (unsigned int i = 0; i < cur_pts.size(); i++)
        cnt_pts_id.push_back(make_pair(track_cnt[i], make_pair(cur_pts[i], ids[i])));

    sort(cnt_pts_id.begin(), cnt_pts_id.end(), 
        [](const auto &a, const auto &b) { return a.first > b.first; });

    // 2. 保留特征点，并在其周围画黑圆（禁止新角点进入）
    for (auto &it : cnt_pts_id)
    {
        if (mask.at<uchar>(it.second.first) == 255)
        {
            cur_pts.push_back(it.second.first);
            ids.push_back(it.second.second);
            track_cnt.push_back(it.first);
            cv::circle(mask, it.second.first, MIN_DIST, 0, -1);  // 半径 MIN_DIST 的黑圆
        }
    }
}

算法逻辑： 1. 按 track_cnt（跟踪成功次数）降序排序，老特征点优先 2. 从得分最高的特征点开始，在 mask 上以该点为中心画一个半径为 MIN_DIST（30px）的黑色圆 3. 后续特征点如果落在黑色圆内，则被丢弃

这样保证了特征点在图像上均匀分布，且长期跟踪的特征点优先保留。

3. 光流跟踪：Lucas-Kanade 算法

3.1 数学原理

光流假设：相邻帧之间，同一个特征点的亮度不变：

Ix,y,t=Ix+dx,y+dy,t+dt

对 Ix+dx,y+dy,t+dt 做一阶泰勒展开：

Ix+dx,y+dy,t+dt≈Ix,y,t+Ixdx+Iydy+Itdt

由亮度不变假设 Ix+dx,y+dy,t+dt=Ix,y,t，得：

Ixdxdt+Iydydt+It=0

即：

Ixu+Iyv+It=0

这是光流约束方程，有两个未知数 u,v，只有一个方程，属于欠定问题（孔径问题）。

Lucas-Kanade 解法：假设特征点邻域内的所有像素具有相同的光流 u,v，建立超定方程组，用最小二乘法求解：

∑Ix2∑IxIy∑IxIy∑Iy2uv=−∑IxIt∑IyIt

3.2 金字塔 LK 光流

问题：当相机运动较大时，特征点在两帧之间的位移可能超过 LK 算法的收敛范围（通常只有几个像素）。

解决：使用图像金字塔（Image Pyramid），从 coarse 到 fine 逐层估计：

Level 3 (最小): 先在低分辨率图像上估计大致位移
      ↓
Level 2: 在中等分辨率上 refine
      ↓
Level 1 (最大): 在原始分辨率上得到精确位移

这样即使原始图像上的位移有 20~30 像素，在金字塔顶层可能只有 3~4 像素，LK 算法可以稳定收敛。

3.3 代码实现

// 前向光流：prev_img → cur_img
cv::calcOpticalFlowPyrLK(prev_img, cur_img, prev_pts, cur_pts, status, err, 
    cv::Size(21, 21),  // 窗口大小
    3,                  // 金字塔层数
    cv::TermCriteria(cv::TermCriteria::COUNT + cv::TermCriteria::EPS, 30, 0.01));

| 参数 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| winSize | 21×21 | LK 算法的局部窗口大小 |
| maxLevel | 3 | 金字塔层数（0 表示只用原图） |
| TermCriteria | COUNT(30) + EPS(0.01) | 最大迭代 30 次，或误差 < 0.01 |

输出： - status[i] = 1：跟踪成功 - status[i] = 0：跟踪失败（超出图像、光流未收敛等） - err[i]：跟踪误差（像素级）

4. 反向验证（Forward-Backward Check）

4.1 为什么需要反向验证？

LK 光流是局部搜索，可能陷入局部最优。例如： - 场景中有重复的纹理（如砖墙、网格） - 光流可能错误地匹配到相邻的相似图案上

4.2 数学原理

正向光流：pt→LKpt+1

反向光流：pt+1→LKpt

一致性检验：如果正向和反向都正确，应该满足：

∥pt−pt∥<ϵ

VINS 中 ϵ=0.5 像素。

4.3 代码实现

// 正向光流
 cv::calcOpticalFlowPyrLK(prev_img, cur_img, prev_pts, cur_pts, status, err, ...);

// 反向光流
vector<cv::Point2f> reverse_pts = prev_pts;
cv::calcOpticalFlowPyrLK(cur_img, prev_img, cur_pts, reverse_pts, reverse_status, err, ...);

// 一致性检验
for(size_t i = 0; i < status.size(); i++)
{
    if(status[i] && reverse_status[i] && 
       distance(prev_pts[i], reverse_pts[i]) <= 0.5)
        status[i] = 1;   // ✅ 双向一致，保留
    else
        status[i] = 0;   // ❌ 不一致，丢弃
}

效果：剔除约 5%~15% 的错误匹配，显著提高跟踪精度。

5. 外点剔除：F 矩阵 RANSAC

5.1 为什么需要 RANSAC？

即使经过反向验证，仍可能有少量外点（outliers）残留。这些外点会严重影响后端优化的精度。

5.2 数学原理：对极几何

对于两个视角下的同一对匹配点 p=u,v,1T 和 p′=u′,v′,1T，它们满足对极约束：

p′TFp=0

其中 F 是 3×3 的基础矩阵（Fundamental Matrix）。

RANSAC 流程： 1. 随机抽取 8 对匹配点 2. 用 8 点法求解 F 矩阵 3. 计算所有点对的 Sampson 距离 4. 统计内点（距离 < 阈值）数量 5. 重复 1~4 步，保留内点最多的 F 矩阵 6. 最终用所有内点重新优化 F

5.3 代码实现

void FeatureTracker::rejectWithF()
{
    if (cur_pts.size() >= 8)
    {
        // 1. 将像素坐标转换为归一化坐标（用虚拟焦距 FOCAL_LENGTH）
        for (unsigned int i = 0; i < cur_pts.size(); i++)
        {
            m_camera[0]->liftProjective(
                Eigen::Vector2d(cur_pts[i].x, cur_pts[i].y), tmp_p);
            tmp_p.x() = FOCAL_LENGTH * tmp_p.x() / tmp_p.z() + col / 2.0;
            tmp_p.y() = FOCAL_LENGTH * tmp_p.y() / tmp_p.z() + row / 2.0;
            un_cur_pts[i] = cv::Point2f(tmp_p.x(), tmp_p.y());
            // ... 对 prev_pts 同样处理
        }

        // 2. RANSAC 求解 F 矩阵
        cv::findFundamentalMat(un_cur_pts, un_prev_pts, 
            cv::FM_RANSAC,    // RANSAC 方法
            F_THRESHOLD,      // 阈值：1.0 像素
            0.99,             // 置信度：99%
            status);          // 输出：内点标记

        // 3. 只保留内点
        reduceVector(cur_pts, status);
        reduceVector(prev_pts, status);
        reduceVector(ids, status);
        reduceVector(track_cnt, status);
    }
}

参数： - F_THRESHOLD = 1.0：Sampson 距离阈值（像素） - 置信度 0.99：RANSAC 迭代次数自动计算，99% 概率找到正确解

6. 双目匹配

6.1 原理

在双目模式下，VINS 不仅要做时序跟踪（帧间跟踪），还要做空间匹配（左右目匹配）。

对于左目检测到的每个特征点 pl，在右目图像上找到对应的 pr。

6.2 为什么能用光流做双目匹配？

D435i 的左右目是水平对齐的（经过 stereo rectification），同一个 3D 点在左右目上的 y 坐标相同，只有 x 坐标不同（视差）。

因此，左右目匹配可以看作是一个一维的光流问题，LK 算法可以胜任。

6.3 代码实现

// 1. 左目 → 右目光流
cv::calcOpticalFlowPyrLK(cur_img, rightImg, cur_pts, cur_right_pts, status, err, 
    cv::Size(21, 21), 3);

// 2. 反向验证：右目 → 左目
if(FLOW_BACK)
{
    cv::calcOpticalFlowPyrLK(rightImg, cur_img, cur_right_pts, reverseLeftPts, 
        statusRightLeft, err, cv::Size(21, 21), 3);

    for(size_t i = 0; i < status.size(); i++)
    {
        if(status[i] && statusRightLeft[i] && 
           inBorder(cur_right_pts[i]) && 
           distance(cur_pts[i], reverseLeftPts[i]) <= 0.5)
            status[i] = 1;
        else
            status[i] = 0;
    }
}

// 3. 只保留成功匹配的点
ids_right = ids;
reduceVector(cur_right_pts, status);
reduceVector(ids_right, status);

注意：左右目匹配失败的点不会从 cur_pts 中删除（注释掉的代码），只会从 cur_right_pts 中删除。这意味着即使右目匹配失败，左目的特征点仍然会被保留用于单目跟踪。

7. 坐标归一化与速度计算

7.1 像素坐标 → 归一化坐标

特征点的像素坐标 u,v 需要通过相机内参转换为归一化平面坐标 x,y,1：

vector<cv::Point2f> FeatureTracker::undistortedPts(vector<cv::Point2f> &pts, camodocal::CameraPtr cam)
{
    vector<cv::Point2f> un_pts;
    for (unsigned int i = 0; i < pts.size(); i++)
    {
        Eigen::Vector2d a(pts[i].x, pts[i].y);  // 像素坐标
        Eigen::Vector3d b;
        cam->liftProjective(a, b);               // 去畸变 + 归一化
        un_pts.push_back(cv::Point2f(b.x() / b.z(), b.y() / b.z()));
    }
    return un_pts;
}

liftProjective 内部执行： - 如果是 PINHOLE 模型：x=u−cx/fx, y=v−cy/fy - 如果是 MEI（鱼眼）模型：使用迭代法去畸变

7.2 特征点速度

VINS 还计算了特征点在归一化坐标系下的运动速度，用于时间同步补偿：

vector<cv::Point2f> FeatureTracker::ptsVelocity(vector<int> &ids, 
    vector<cv::Point2f> &pts, 
    map<int, cv::Point2f> &cur_id_pts, 
    map<int, cv::Point2f> &prev_id_pts)
{
    vector<cv::Point2f> pts_velocity;
    cur_id_pts.clear();
    for (unsigned int i = 0; i < ids.size(); i++)
        cur_id_pts.insert(make_pair(ids[i], pts[i]));

    if (!prev_id_pts.empty())
    {
        double dt = cur_time - prev_time;  // 时间差
        for (unsigned int i = 0; i < pts.size(); i++)
        {
            auto it = prev_id_pts.find(ids[i]);
            if (it != prev_id_pts.end())
            {
                double v_x = (pts[i].x - it->second.x) / dt;
                double v_y = (pts[i].y - it->second.y) / dt;
                pts_velocity.push_back(cv::Point2f(v_x, v_y));
            }
            else
                pts_velocity.push_back(cv::Point2f(0, 0));
        }
    }
    else
        pts_velocity.push_back(cv::Point2f(0, 0));

    return pts_velocity;
}

用途：后端估计相机和 IMU 之间的时间偏移 td 时，用特征点速度来补偿图像和 IMU 的时间不同步。

8. 可视化：drawTrack()

void FeatureTracker::drawTrack(const cv::Mat &imLeft, const cv::Mat &imRight,
                               vector<int> &curLeftIds,
                               vector<cv::Point2f> &curLeftPts,
                               vector<cv::Point2f> &curRightPts,
                               map<int, cv::Point2f> &prevLeftPtsMap)
{
    // 左右图拼接
    if (!imRight.empty() && stereo_cam)
        cv::hconcat(imLeft, imRight, imTrack);
    else
        imTrack = imLeft.clone();
    cv::cvtColor(imTrack, imTrack, cv::COLOR_GRAY2RGB);

    // 左目特征点：颜色表示跟踪时长
    for (size_t j = 0; j < curLeftPts.size(); j++)
    {
        double len = std::min(1.0, 1.0 * track_cnt[j] / 20);
        cv::circle(imTrack, curLeftPts[j], 2, 
            cv::Scalar(255 * (1 - len), 0, 255 * len), 2);
    }

    // 右目特征点：绿色
    if (!imRight.empty() && stereo_cam)
    {
        for (size_t i = 0; i < curRightPts.size(); i++)
        {
            cv::Point2f rightPt = curRightPts[i];
            rightPt.x += cols;  // 右目图像在拼接后的右半部分
            cv::circle(imTrack, rightPt, 2, cv::Scalar(0, 255, 0), 2);
        }
    }
}

颜色编码： - 蓝色 (len = 0)：新检测到的特征点，刚跟踪了 1 帧 - 紫色/品红 (len = 0.5)：跟踪了约 10 帧 - 红色 (len = 1)：跟踪了 20+ 帧的老特征点

9. 参数配置

config/realsense_d435i/realsense_stereo_imu_config.yaml 中的前端参数：

max_cnt: 150            # 每帧最大特征点数量
min_dist: 30            # 特征点之间的最小像素距离
freq: 10                # 跟踪结果发布频率 (Hz)
F_threshold: 1.0        # F 矩阵 RANSAC 阈值 (像素)
show_track: 1           # 是否发布跟踪可视化图像
flow_back: 1            # 是否启用反向光流验证

10. 总结

VINS-Fusion 的特征点跟踪模块是一个精心设计的多级筛选系统：

| 阶段 | 算法 | 作用 | 剔除率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角点检测 | Shi-Tomasi + setMask | 提取纹理丰富的均匀分布角点 | — |
| 时序跟踪 | 金字塔 LK 光流 | 帧间特征点跟踪 | ~10% 失败 |
| 反向验证 | Forward-Backward Check | 剔除错误匹配 | ~5-15% |
| 几何约束 | F 矩阵 RANSAC | 剔除违反对极几何的外点 | ~1-5% |
| 空间匹配 | 双目 LK 光流 | 左右目特征点匹配 | ~10-20% 失败 |

最终输出的特征点具有： - ✅ 全局唯一 ID：从初始化到丢失，同一个 3D 点有固定 ID - ✅ 归一化坐标：消除相机内参和畸变影响 - ✅ 速度信息：用于时间同步补偿 - ✅ 左右目关联：双目模式下有右目对应点

这些特征点是 VINS 后端进行位姿估计和地图构建的唯一视觉输入，前端跟踪的质量直接决定了整个系统的精度和鲁棒性。