Table of Contents

# Kalibr 标定教程 —— RealSense D435i 双目 + IMU 联合标定

目标：使用 Kalibr 标定工具箱，获取精确的 D435i 内参、外参和 IMU 噪声参数，填入 VINS 配置文件。

## 1. Kalibr 简介

Kalibr 是 ETH Zurich（苏黎世联邦理工学院）开源的标定工具箱，支持：

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 多相机标定 | 单目、双目、多目相机联合标定（内参 + 相对外参） |
| 相机-IMU 联合标定 | IMU 与相机之间的精确旋转、平移和时间偏移 |
| IMU 噪声标定 | 加速度计和陀螺仪的测量噪声、随机游走参数 |

官网：https://github.com/ethz-asl/kalibr

## 2. 环境准备

### 2.1 安装 Docker

Kalibr 原生基于 ROS1（catkin），与 ROS2 Rolling 存在依赖冲突。推荐用 Docker 运行。

# 安装 Docker
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker

# 验证
docker --version

### 2.2 拉取 Kalibr Docker 镜像

# 官方预构建镜像（ROS Noetic + Kalibr）
docker pull stereolabs/kalibr:latest

# 或从源码构建（推荐，确保最新版）
git clone https://github.com/ethz-asl/kalibr.git
cd kalibr
bash build-docker.sh

### 2.3 安装 rosbags（ROS2 → ROS1 bag 转换工具）

Kalibr 只读 ROS1 bag（.bag），ROS2 bag（.db3）需要先转换。

pip3 install rosbags

## 3. 标定板准备

Kalibr 支持两种标定板：

### 方案 A：Aprilgrid（推荐）

Aprilgrid 是 Kalibr 推荐的高精度标定板，角点检测更鲁棒。

# 下载官方 Aprilgrid（6x6，40mm 大格，8mm 小格）
wget https://raw.githubusercontent.com/ethz-asl/kalibr/master/aprilgrid/pdf/april_6x6_40x40cm.pdf

打印要求： - A3 或 A2 尺寸（A4 太小，检测角点不足） - 用激光打印机，确保方格尺寸精确 - 贴在平整的刚性板上（木板、亚克力板），不能弯曲

### 方案 B：Checkerboard（传统棋盘格）

# 下载官方 Checkerboard（12x8 格，80mm 大格）
wget https://raw.githubusercontent.com/ethz-asl/kalibr/master/checkerboard/pdf/checkerboard_12x8_80x80mm.pdf

创建 YAML 描述文件 checkerboard.yaml：

target_type: 'checkerboard'
targetCols: 12           # 内角点列数
targetRows: 8            # 内角点行数
rowSpacingMeters: 0.08   # 每个格子的行间距（m）
colSpacingMeters: 0.08   # 每个格子的列间距（m）

## 4. 数据采集

### 4.1 录制 ROS2 bag（VINS 实际运行的话题）

source /opt/ros/rolling/setup.bash
source ~/ros2_ws/install/setup.bash

# 创建输出目录
mkdir -p ~/kalibr_data
cd ~/kalibr_data

# 启动 RealSense（640x480，关闭深度和 RGB，只保留红外 + IMU）
ros2 launch realsense2_camera rs_launch.py \
  enable_sync:=true \
  enable_infra1:=true enable_infra2:=true \
  enable_gyro:=true enable_accel:=true unite_imu_method:=2 \
  depth_module.infra_profile:=640x480x30 \
  enable_depth:=false enable_color:=false

在另一个终端录制 bag：

cd ~/kalibr_data

ros2 bag record \
  /camera/camera/imu \
  /camera/camera/infra1/image_rect_raw \
  /camera/camera/infra2/image_rect_raw \
  -o d435i_calib

### 4.2 采集动作要求

录制时长：约 2 分钟（太短数据不够，太长计算太慢）。

相机标定部分（前 30 秒）： - 缓慢移动相机，让标定板出现在画面各个角落 - 上下、左右、前后平移 - 绕三个轴轻微旋转（俯仰、横滚、偏航） - 标定板占画面 1/4 ~ 1/2 为宜

IMU 标定部分（后 90 秒）： - 手持相机做三轴旋转（类似画”8”字） - 每个轴至少旋转 2 圈 - 动作要平稳、持续，不能突然抖动或静止 - 避免纯平移运动（IMU 需要角速度激励）

⚠️ 不要做的事： - 动作太快（图像模糊，角点检测失败） - 静止不动（IMU 无法激励，外参不可观） - 只在一个平面运动（自由度不足）

停止录制：Ctrl+C

## 5. ROS2 bag → ROS1 bag 转换

Kalibr 只接受 ROS1 bag，需要用 rosbags 转换。

cd ~/kalibr_data

# 转换
trosbags-convert d435i_calib/ -o d435i_calib.bag

# 验证
rosbag info d435i_calib.bag

应看到类似输出：

topics:     /camera/imu                           12000 msgs    sensor_msgs/Imu
            /camera/infra1/image_rect_raw          1800 msgs    sensor_msgs/Image
            /camera/infra2/image_rect_raw          1800 msgs    sensor_msgs/Image

## 6. 运行标定

### 6.1 双目相机标定（可选，验证出厂内参）

如果你怀疑出厂内参不准，可以先跑相机标定：

cd ~/kalibr_data

docker run -it --rm \
  -v $(pwd):/data \
  stereolabs/kalibr:latest \
  bash -c "cd /data && kalibr_calibrate_cameras \
    --target checkerboard.yaml \
    --bag d435i_calib.bag \
    --topics /camera/infra1/image_rect_raw /camera/infra2/image_rect_raw \
    --models pinhole-radtan pinhole-radtan \
    --approx-sync 0.05"

参数说明： | 参数 | 含义 | |——|——| | --target | 标定板描述文件 | | --bag | ROS1 bag 文件 | | --topics | 左右目图像话题 | | --models | 相机模型（pinhole-radtan = 针孔 + 径向/切向畸变）| | --approx-sync | 时间戳近似同步容差（秒）|

输出文件： - d435i_calib-camchain.yaml — 相机内参和双目外参

### 6.2 相机-IMU 联合标定（重点）

这是获取 VINS 外参的核心步骤。

步骤 1：创建 IMU 描述文件 imu.yaml

D435i 的 IMU 参数（粗略初始值，Kalibr 会优化）：

rostopic: /camera/imu
update_rate: 200.0        # Hz

# Accelerometer
accelerometer_noise_density: 0.01   # m/s^2/sqrt(Hz)  (噪声连续时间)
accelerometer_random_walk: 0.001    # m/s^3/sqrt(Hz)  (随机游走)

# Gyroscope
gyroscope_noise_density: 0.005      # rad/s/sqrt(Hz)
gyroscope_random_walk: 0.0005       # rad/s^2/sqrt(Hz)

这些初始值来自 D435i BMI085 数据手册，Kalibr 会根据数据在线估计精确值。

步骤 2：创建相机链描述文件 camchain.yaml

用之前相机标定的结果，或直接用出厂值创建初始文件：

cam0:
  camera_model: pinhole
  intrinsics: [384.6005, 384.6005, 316.4323, 239.2910]  # fx fy cx cy
  distortion_model: radtan
  distortion_coeffs: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]                # k1 k2 p1 p2
  resolution: [640, 480]
  rostopic: /camera/infra1/image_rect_raw

cam1:
  camera_model: pinhole
  intrinsics: [384.6005, 384.6005, 316.4323, 239.2910]
  distortion_model: radtan
  distortion_coeffs: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
  resolution: [640, 480]
  rostopic: /camera/infra2/image_rect_raw
  T_cn_cnm1:                              # cam0 → cam1 的变换
    - [1.0, 0.0, 0.0, 0.04995]           # 双目基线 ~50mm
    - [0.0, 1.0, 0.0, 0.0]
    - [0.0, 0.0, 1.0, 0.0]
    - [0.0, 0.0, 0.0, 1.0]

步骤 3：运行联合标定

cd ~/kalibr_data

docker run -it --rm \
  -v $(pwd):/data \
  stereolabs/kalibr:latest \
  bash -c "cd /data && kalibr_calibrate_imu_camera \
    --target checkerboard.yaml \
    --cam camchain.yaml \
    --imu imu.yaml \
    --bag d435i_calib.bag \
    --bag-from-to 5 110 \
    --approx-sync 0.05"

参数说明： | 参数 | 含义 | |——|——| | --target | 标定板描述 | | --cam | 相机链初始参数 | | --imu | IMU 初始参数 | | --bag | 数据 bag | | --bag-from-to | 只使用 bag 中 5~110 秒的数据（跳过首尾抖动） | | --approx-sync | 图像与 IMU 近似同步容差 |

## 7. 结果解析

标定完成后，当前目录会生成以下文件：

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| d435i_calib-imucam.yaml | IMU-相机联合标定结果（外参 + 时间偏移） |
| d435i_calib-imucam-imu.yaml | IMU 噪声标定结果（acc_n, gyr_n, acc_w, gyr_w） |
| d435i_calib-imucam-report.pdf | 可视化报告（残差、协方差、重投影误差） |

### 7.1 外参结果（d435i_calib-imucam.yaml）

transform:
  q_IC: [0.001, -0.004, 0.001, 1.000]   # 四元数：IMU → Camera0
  p_IC: [0.021, 0.008, 0.003]           # 平移 (m)：IMU → Camera0

time_offset:
  imu0: 0.003                             # 时间偏移 td = 3 ms

转换成 VINS 的 body_T_cam0（4×4 齐次矩阵）： - R = quat2mat(q_IC) - t = p_IC - 填入 body_T_cam0 的 16 个数

### 7.2 IMU 噪声结果（d435i_calib-imucam-imu.yaml）

imu0:
  accelerometer_noise_density: 0.0082     # → VINS: acc_n
  accelerometer_random_walk: 0.0009       # → VINS: acc_w
  gyroscope_noise_density: 0.0041         # → VINS: gyr_n
  gyroscope_random_walk: 0.0003           # → VINS: gyr_w

### 7.3 时间偏移

time_offset:
  imu0: 0.003

→ VINS 配置中 td: 0.003

## 8. 填入 VINS 配置文件

用 Kalibr 结果更新 realsense_d435i_vio/realsense_stereo_imu_config.yaml：

### 8.1 更新 IMU 噪声参数

acc_n: 0.0082           # Kalibr 标定结果
gyr_n: 0.0041
acc_w: 0.0009
gyr_w: 0.0003

### 8.2 更新外参 body_T_cam0

将 Kalibr 的四元数 + 平移转换为 4×4 矩阵。

例如 Kalibr 输出 q_IC = [x, y, z, w] = [0.001, -0.004, 0.001, 1.000]，p_IC = [0.021, 0.008, 0.003]：

import numpy as np
from scipy.spatial.transform import Rotation as R

q = [0.001, -0.004, 0.001, 1.000]  # x, y, z, w
p = [0.021, 0.008, 0.003]

Rmat = R.from_quat(q).as_matrix()  # 3x3
T = np.eye(4)
T[:3, :3] = Rmat
T[:3, 3] = p
print(T.flatten())

填入 YAML：

body_T_cam0: !!opencv-matrix
   rows: 4
   cols: 4
   dt: d
   data: [ R11, R12, R13, tx, R21, R22, R23, ty, R31, R32, R33, tz, 0., 0., 0., 1. ]

### 8.3 固定外参（不再在线优化）

标定精度足够高后，关闭在线优化：

estimate_extrinsic: 0   # 信任 Kalibr 标定值，不再优化
estimate_td: 0          # 信任 Kalibr 时间偏移，不再优化
td: 0.003               # 填入 Kalibr 标定的时间偏移

estimate_extrinsic: 0 的前提是 Kalibr 标定足够精确。如果标定环境不理想（光照差、运动不足），建议保持 estimate_extrinsic: 1 让 VINS 在线微调。

## 9. 常见问题

### Q1: Kalibr 报错 “not enough image corners”

原因：标定板在画面中出现太少，或角点检测失败。

解决： - 打印更大的标定板（A3 以上） - 确保光线充足，没有反光 - 移动更慢，减少运动模糊

### Q2: Kalibr 报错 “gyroscope gravity sensitivity”

原因：IMU 数据缺少足够的旋转激励。

解决： - 录制时做更大幅度的旋转运动 - 每个轴至少旋转 2 圈 - 避免长时间静止

### Q3: rosbags-convert 报错

原因：缺少 rosbags 库或 bag 格式不支持。

解决：

pip3 install rosbags --upgrade
# 或使用 rosbags 命令行
rosbags-convert d435i_calib/ -o d435i_calib.bag

### Q4: 时间偏移标定不稳定

原因：图像帧率太低（< 20 Hz）或 IMU 频率不够。

解决： - 使用 30 Hz 图像 + 200 Hz IMU - 增加 --approx-sync 容差到 0.1

## 10. 总结

| 参数 | VINS 默认值 | Kalibr 标定后 | 精度提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| acc_n | 0.1 | ~0.008 | 12× |
| gyr_n | 0.01 | ~0.004 | 2.5× |
| body_T_cam0 | 近似值 | 精确值 | 显著 |
| td | 0.00 | ~0.003 | 消除时滞 |

建议： - 内参：直接用 D435i 出厂值（足够精确） - 外参：先用 estimate_extrinsic: 1 跑 VIO，有时间再用 Kalibr 离线标定 - IMU 噪声：强烈建议用 Kalibr 标定，默认值和实际值可能差一个数量级