# VINS-Fusion-ROS2 程序执行过程与数据流详解

本文基于 VINS-Fusion-ROS2 源码，系统梳理从传感器数据输入到最终位姿输出的完整执行链路，帮助开发者快速定位关键代码并理解系统内部的数据流转机制。

## 1. 系统架构概览

VINS-Fusion-ROS2 包含 4 个 ROS2 功能包，分别承担不同的职责：

| 包名 | 职责 | 主要可执行文件 |
| --- | --- | --- |
| vins | 核心视觉惯性里程计（VIO） | vins_node |
| loop_fusion | 回环检测与位姿图优化 | loop_fusion_node |
| global_fusion | GPS 与 VIO 融合，全局位姿优化 | global_fusion_node |
| camera_models | 相机模型与标定工具 | Calibrations |

最小运行依赖：仅需启动 vins_node 即可输出实时 VIO 位姿。loop_fusion_node 与 global_fusion_node 为可选模块，分别用于消除长期漂移和提供地理坐标系下的全局一致性。

## 2. vins_node 的启动与线程模型

### 2.1 主函数入口

入口位于 vins/src/rosNodeTest.cpp 的 main() 函数，执行流程如下：

rclcpp::init(argc, argv)
  └─> 读取 YAML 配置文件路径（通过 rclcpp::remove_ros_arguments 过滤 ROS 参数）
      └─> readParameters(config_file)      // 加载全局参数
          └─> estimator.setParameter()     // 初始化 Estimator
              └─> featureTracker.readIntrinsicParameter() // 加载相机内参
                  └─> 若 MULTIPLE_THREAD=1，启动 processThread
                      └─> Estimator::processMeasurements()

### 2.2 订阅的 ROS2 Topic

| Topic | 消息类型 | 回调函数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMU_TOPIC (配置中指定) | sensor_msgs/Imu | imu_callback | IMU 原始数据 |
| IMAGE0_TOPIC | sensor_msgs/Image | img0_callback | 左目/单目图像 |
| IMAGE1_TOPIC (双目时) | sensor_msgs/Image | img1_callback | 右目图像 |
| /vins_restart | std_msgs/Bool | restart_callback | 系统重启指令 |
| /vins_imu_switch | std_msgs/Bool | imu_switch_callback | IMU 开关 |
| /vins_cam_switch | std_msgs/Bool | cam_switch_callback | 单双目切换 |

注：VINS-Fusion-ROS2 版本中，feature_callback（订阅 /feature_tracker/feature）已被标记为 deprecated，特征跟踪改在 vins_node 内部完成。

### 2.3 多线程结构

vins_node 内部至少存在 3 条并发执行线：

- ROS2 Executor 线程：处理 ROS2 订阅回调（imu_callback、img0_callback、img1_callback），负责将外部数据写入缓冲队列。

- Sync 线程（sync_process）：将左右目图像按时间戳对齐（容忍 3ms），取到同步帧后调用 estimator.inputImage()。

- Process 线程（processMeasurements，仅在 MULTIPLE_THREAD=1 时启动）：从 featureBuf 中取出特征帧，联合 IMU 数据进行滑动窗口优化。

若 MULTIPLE_THREAD=0，inputImage() 在同步线程中直接调用 processMeasurements()，变为单线程串行处理。

## 3. 核心数据流：从传感器到位姿输出

以下按数据到达的时间顺序，拆解 VIO 内部的关键处理阶段。

### 3.1 Stage 1：图像接收与同步 (sync_process)

[ROS2 图像消息]
    │
    ├─> img0_callback ──> img0_buf (queue)
    └─> img1_callback ──> img1_buf (queue)
            │
            ▼
    sync_process 线程循环：
        ├─ 比较 img0_buf.front 与 img1_buf.front 的时间戳
        ├─ 若差值 < 0.003s，认为同步成功
        ├─ 取出图像并 cv_bridge 转换为 cv::Mat
        ├─ 丢弃旧帧（防止实时性滞后）
        └─> estimator.inputImage(time, image0, image1)

代码路径：vins/src/rosNodeTest.cpp（Line 74~146）

### 3.2 Stage 2：前端特征跟踪 (FeatureTracker::trackImage)

inputImage() 首先调用 featureTracker.trackImage() 进行前端处理：

cv::Mat (当前帧灰度图)
    │
    ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  FeatureTracker::trackImage()                               │
│  ├─ 1. 若存在 prev_pts，执行 cv::calcOpticalFlowPyrLK        │
│  │      （金字塔 LK 光流跟踪上一帧特征点到当前帧）            │
│  │      可选：FLOW_BACK 反向光流剔除外点                    │
│  │      可选：GPU_MODE 使用 CUDA 加速                       │
│  ├─ 2. 若存在右目图像，对左目跟踪成功的点进行右目 LK 匹配    │
│  ├─ 3. setMask()：按跟踪次数排序，在 MIN_DIST 半径内做 NMS  │
│  ├─ 4. cv::goodFeaturesToTrack：补充新特征点               │
│  ├─ 5. 去畸变并计算像素速度 (ptsVelocity)                   │
│  └─ 6. 返回 featureFrame: map<feature_id, vector<cam_id,   │
│         Eigen::Matrix<double,7,1>>>                          │
│         [x,y,z, u,v, vx,vy]                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
    │
    ▼
estimator.inputImage() 将 featureFrame 压入 featureBuf

代码路径：vins/src/featureTracker/feature_tracker.cpp（Line 104 起）

### 3.3 Stage 3：IMU 数据接收与预积分 (inputIMU / processIMU)

[ROS2 Imu 消息]
    │
    ▼
imu_callback ──> accBuf / gyrBuf (queue)
    │
    ▼
processMeasurements 线程中：
    getIMUInterval(prevTime, curTime) ──> 提取两帧图像间的所有 IMU 数据
        │
        ▼
    for each IMU sample:
        processIMU(t, dt, acc, gyr)
        ├─ 若 frame_count != 0:
        │   pre_integrations[frame_count]->push_back(dt, acc, gyr)
        │   tmp_pre_integration->push_back(...)
        └─ 中值积分传播当前位姿（用于高频 IMU 预测输出）

- IntegrationBase（vins/src/factor/integration_base.h）负责维护两帧之间的 IMU 预积分量 α,β,γ（位置、速度、旋转增量）以及对应的协方差。

- 在 solver_flag == NON_LINEAR 阶段，inputIMU() 还会调用 fastPredictIMU() 高频发布 imu_propagate 话题，用于实时预测位姿。

### 3.4 Stage 4：滑动窗口与初始化 (processImage)

processMeasurements 在拿到同步后的 feature 与 IMU 数据后，执行 processImage()：

processImage(featureFrame, header)
    │
    ├─> f_manager.addFeatureCheckParallax(frame_count, image, td)
    │       判断当前帧是否为关键帧（视差足够大 -> MARGIN_OLD）
    │
    ├─> imageframe.pre_integration = tmp_pre_integration
    │       将当前帧的 IMU 预积分绑定到图像帧
    │       tmp_pre_integration = new IntegrationBase(...) // 为下一帧新建
    │
    ├─> [若 ESTIMATE_EXTRINSIC == 2] 在线标定外参旋转 Ric
    │
    ├─> 若 solver_flag == INITIAL（初始化阶段）：
    │       ├─ Mono + IMU:
    │       │   frame_count == WINDOW_SIZE 时
    │       │   └─> initialStructure()  // 视觉 SfM + IMU 对齐
    │       ├─ Stereo + IMU:
    │       │   frame_count == WINDOW_SIZE 时
    │       │   └─> PnP 初始化位姿 -> solveGyroscopeBias -> optimization
    │       └─ Stereo only:
    │           └─> PnP + triangulate -> optimization
    │
    └─> 若 solver_flag == NON_LINEAR（正常运行阶段）：
            ├─> f_manager.triangulate(...)   // 三角化新特征点深度
            ├─> optimization()                // Ceres 滑动窗口优化
            ├─> outliersRejection(...)        // 外点剔除
            ├─> slideWindow()                 // 边缘化滑窗
            └─> updateLatestStates()          // 更新最新状态用于 IMU 预测

初始化细节： - initialStructure()（vins/src/estimator/estimator.cpp Line 600+）： 1. 检查视差，选取参考帧； 2. solveRelativeRT（5 点法求相对位姿）； 3. construct（全局 SfM，initial_sfm.cpp）； 4. visualInitialAlign()（initial_alignment.cpp）：求解重力方向、尺度、速度、陀螺仪偏置 Bgs。

代码路径：vins/src/estimator/estimator.cpp（Line 454 起）

### 3.5 Stage 5：后端优化 (optimization)

optimization() 使用 Ceres Solver 构建滑动窗口中的最大后验估计问题：

待优化参数块（Ceres ParameterBlock）：
    ├─ para_Pose[WINDOW_SIZE+1]      // 7 DoF: [x,y,z, qx,qy,qz,qw]
    ├─ para_SpeedBias[WINDOW_SIZE+1] // 9 DoF: [vx,vy,vz, Bax,Bay,Baz, Bgx,Bgy,Bgz]
    ├─ para_Ex_Pose[2]               // 相机-IMU 外参
    ├─ para_Feature[NUM_OF_F]        // 逆深度 (1 DoF)
    └─ para_Td[1]                    // IMU-Camera 时间同步误差 td

残差项（ResidualBlock）：
    ├─ 1. MarginalizationFactor      // 先验（上一帧边缘化后的信息）
    ├─ 2. IMUFactor                  // 相邻帧间 IMU 预积分残差
    │      pre_integrations[j]->delta_p, delta_q, delta_v
    ├─ 3. ProjectionTwoFrameOneCamFactor   // 单目：两帧+单相机重投影
    ├─ 4. ProjectionTwoFrameTwoCamFactor   // 双目：两帧+双相机重投影
    └─ 5. ProjectionOneFrameTwoCamFactor   // 双目：单帧+双相机重投影

Ceres 配置：
    ├─ linear_solver: DENSE_SCHUR（或 CUDA，若 USE_GPU_CERES=1）
    ├─ trust_region_strategy: DOGLEG
    └─ max_solver_time: SOLVER_TIME（Keyframe 时放宽到 0.8*SOLVER_TIME）

优化完成后调用 double2vector() 将参数数组写回 Ps、Rs、Vs、Bas、Bgs 等状态变量。

代码路径：vins/src/estimator/estimator.cpp（Line 1064 起）

### 3.6 Stage 6：边缘化 (slideWindow / Marginalization)

根据关键帧判断结果，边缘化策略分为两类：

| 策略 | 触发条件 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| MARGIN_OLD | 视差大（关键帧） | 边缘化掉滑动窗口中最老的一帧，将其视觉与 IMU 信息转为先验 |
| MARGIN_SECOND_NEW | 视差小（非关键帧） | 边缘化掉次新帧，保留最老帧，仅丢弃该帧的视觉观测 |

边缘化通过 Schur Complement 实现，构造 MarginalizationFactor 作为下一优化的先验约束。

代码路径：vins/src/estimator/estimator.cpp（Line 1198 起）及 vins/src/factor/marginalization_factor.cpp

### 3.7 Stage 7：结果输出与可视化

processMeasurements 在每次 processImage 后调用 pubOdometry() 等函数发布结果：

| 发布 Topic | 消息类型 | 内容 | 代码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| odometry | nav_msgs/Odometry | 滑动窗口最新帧位姿 Ps[WINDOW_SIZE], Rs[WINDOW_SIZE] | utility/visualization.cpp |
| imu_propagate | nav_msgs/Odometry | IMU 高频预测位姿 | utility/visualization.cpp |
| path | nav_msgs/Path | 历史轨迹 | utility/visualization.cpp |
| point_cloud | sensor_msgs/PointCloud | 当前帧三角化的 3D 地图点 | utility/visualization.cpp |
| margin_cloud | sensor_msgs/PointCloud | 被边缘化掉的关键帧地图点 | utility/visualization.cpp |
| keyframe_pose | nav_msgs/Odometry | 关键帧位姿（供 loop_fusion 订阅） | utility/visualization.cpp |
| keyframe_point | sensor_msgs/PointCloud | 关键帧特征点（供 loop_fusion 订阅） | utility/visualization.cpp |
| image_track | sensor_msgs/Image | 前端跟踪可视化图像 | utility/visualization.cpp |
| extrinsic | nav_msgs/Odometry | 相机-IMU 外参 | utility/visualization.cpp |

## 4. 可选模块的数据流

### 4.1 loop_fusion_node — 回环检测与位姿图优化

启动命令：

ros2 run loop_fusion loop_fusion_node [config_file]

输入 Topic： | Topic | 来源 | 说明 | |——-|——|——| | IMAGE0_TOPIC | 相机驱动 | 原始图像 | | keyframe_pose | vins_node | 关键帧位姿 | | keyframe_point | vins_node | 关键帧地图点（含 3D 坐标、归一化坐标、UV、feature_id） | | extrinsic | vins_node | 相机外参 |

内部处理：

process 线程：
    ├─ 同步 image / point / pose，时间戳对齐
    ├─ 构建 KeyFrame 对象（图像、位姿、BRIEF 描述子、3D 点）
    ├─> PoseGraph::addKeyFrame()
            ├─ detectLoop()   // DBoW2 词袋查询历史关键帧
            ├─ 若检测到回环 (loop_index != -1):
            │      findConnection()  // BRIEF 描述子匹配 + PnP 几何验证
            │      计算相对位姿 relative_t, relative_q
            │      将当前帧索引压入 optimize_buf
            └─ 应用当前 drift 修正后发布 path

optimize4DoF / optimize6DoF 线程：
    ├─ 从 optimize_buf 取出需要优化的关键帧
    └─ Ceres 位姿图优化（VIO 提供相邻帧约束，回环提供闭环约束）

输出 Topic： - pose_graph_path：回环修正后的全局轨迹 - base_path：未修正的 VIO 原始轨迹 - odometry_rect：drift 修正后的实时位姿（供 RViz 显示）

代码路径：loop_fusion/src/pose_graph_node.cpp、loop_fusion/src/pose_graph.cpp

### 4.2 global_fusion_node — GPS 融合

启动命令：

ros2 run global_fusion global_fusion_node

输入 Topic： | Topic | 来源 | 说明 | |——-|——|——| | /vins_estimator/odometry | vins_node | VIO 位姿 | | /gps | GPS 驱动 | sensor_msgs/NavSatFix |

内部处理：

vio_callback:
    ├─> globalEstimator.inputOdom(t, vio_t, vio_q)
    ├─ 同步 GPS 队列（10ms 容差）
    │   └─> globalEstimator.inputGPS(t, lat, lon, alt, posAccuracy)
    └─ 获取当前 global 位姿并发布

optimize 线程（后台循环）：
    ├─ 当收到新 GPS 时触发
    ├─ Ceres 优化问题：
    │   ├─ VIO 因子 (RelativeRTError)：相邻帧相对位姿约束
    │   └─ GPS 因子 (TError)：全局平移约束
    └─ 更新 WGPS_T_WVIO（VIO 坐标系到 GPS 坐标系的变换）

输出 Topic： - global_odometry：GPS 对齐后的全局位姿 - global_path：全局轨迹 - car_model：车辆模型 MarkerArray（RViz 可视化）

代码路径：global_fusion/src/globalOptNode.cpp、global_fusion/src/globalOpt.cpp

## 5. 关键数据结构与坐标系

### 5.1 滑动窗口状态

在 Estimator 中，滑动窗口大小为 WINDOW_SIZE = 10，状态数组如下：

Vector3d  Ps[WINDOW_SIZE + 1];   // 世界系下 IMU 位置
Vector3d  Vs[WINDOW_SIZE + 1];   // 世界系下 IMU 速度
Matrix3d  Rs[WINDOW_SIZE + 1];   // 世界系下 IMU 旋转
Vector3d  Bas[WINDOW_SIZE + 1];  // 加速度计偏置
Vector3d  Bgs[WINDOW_SIZE + 1];  // 陀螺仪偏置

- 世界系（World Frame）：初始化时以第一帧 IMU 的重力方向为 Z 轴建立的ENU/ENU-like 坐标系。

- Body Frame：IMU 坐标系。

- Camera Frame：相机坐标系，通过外参 ric[0/1]、tic[0/1] 与 Body Frame 关联。

### 5.2 Feature 的数据表示

featureFrame 是特征跟踪器传给估计器的核心数据结构：

map<int, vector<pair<int, Eigen::Matrix<double, 7, 1>>>> featureFrame;
//   ^ feature_id
//            ^ camera_id (0: 左目, 1: 右目)
//                      ^ [x, y, z, u, v, vx, vy]
//                        x,y,z: 归一化平面坐标 (z=1)
//                        u,v:   像素坐标
//                        vx,vy: 像素速度（用于 td 估计）

## 6. 执行流程总结图

┌─────────────┐     ┌─────────────┐
│  IMU Driver │     │ Cam Driver  │
│ (ROS2 Node) │     │ (ROS2 Node) │
└──────┬──────┘     └──────┬──────┘
       │                   │
       ▼                   ▼
  imu_callback        img0_callback / img1_callback
       │                   │
       ▼                   ▼
  accBuf/gyrBuf       img0_buf/img1_buf
       │                   │
       │              sync_process 线程
       │                   │
       │                   ▼
       │           estimator.inputImage(t, img0, img1)
       │                   │
       │              ┌─────────────────────────────┐
       │              │ FeatureTracker::trackImage  │
       │              │  - LK 光流跟踪              │
       │              │  - 双目匹配 (若 STEREO=1)   │
       │              │  - 生成 featureFrame        │
       │              └─────────────────────────────┘
       │                   │
       │              featureBuf (若 MULTIPLE_THREAD)
       │                   │
       └───────────────> processMeasurements 线程
                           │
           ┌───────────────┼───────────────┐
           ▼               ▼               ▼
     getIMUInterval    processIMU      processImage
     (提取 IMU 数据)   (预积分/传播)   (后端核心)
                           │               │
                           │          ┌──────────────────────────┐
                           │          │ solver_flag == INITIAL   │
                           │          │   -> initialStructure()  │
                           │          │   -> visualInitialAlign()│
                           │          └──────────────────────────┘
                           │          ┌──────────────────────────┐
                           │          │ solver_flag == NON_LINEAR│
                           │          │   -> triangulate()       │
                           │          │   -> optimization()      │
                           │          │   -> outliersRejection() │
                           │          │   -> slideWindow()       │
                           │          └──────────────────────────┘
                           │               │
                           ▼               ▼
                    updateLatestStates()  pubOdometry()
                           │               │
                    fastPredictIMU()      │
                           │               │
                           ▼               ▼
                    pub_latest_odometry  odometry / path / point_cloud
                           │               │
                           ▼               ▼
                     (高频 IMU 预测)   (下游: RViz / loop_fusion / global_fusion)

## 7. 代码速查表

| 功能 | 文件路径 |
| --- | --- |
| 节点入口、Topic 订阅 | vins/src/rosNodeTest.cpp |
| 参数读取 | vins/src/estimator/parameters.cpp |
| 滑动窗口估计器主逻辑 | vins/src/estimator/estimator.cpp |
| 特征跟踪器 | vins/src/featureTracker/feature_tracker.cpp |
| 初始化：SfM | vins/src/initial/initial_sfm.cpp |
| 初始化：IMU 对齐 | vins/src/initial/initial_aligment.cpp |
| IMU 预积分 | vins/src/factor/integration_base.h |
| Ceres 优化问题构建 | vins/src/estimator/estimator.cpp (optimization()) |
| 边缘化因子 | vins/src/factor/marginalization_factor.cpp |
| 可视化发布 | vins/src/utility/visualization.cpp |
| 回环节点 | loop_fusion/src/pose_graph_node.cpp |
| 词袋/回环检测 | loop_fusion/src/pose_graph.cpp |
| GPS 融合节点 | global_fusion/src/globalOptNode.cpp |
| GPS/VIO 联合优化 | global_fusion/src/globalOpt.cpp |

## 8. 调试建议

- 确认图像时间同步：查看终端是否频繁输出 throw img0 或 throw img1，说明左右目时间戳不同步。

- 确认 IMU 数据到达：若终端持续输出 wait for imu ...，检查 IMU_TOPIC 配置与驱动是否正常发布。

- 查看初始化状态：solver_flag 从 INITIAL 切换到 NON_LINEAR 时，终端会打印 Initialization finish!。

- 前端跟踪可视化：将 SHOW_TRACK 设为 1，订阅 /image_track 可在 RViz 中查看光流跟踪效果。

- 性能分析：终端会输出 solver costs: xxx [ms]，若该值持续接近 SOLVER_TIME，说明后端计算吃紧，可考虑降低 MAX_CNT 或减少 NUM_ITERATIONS。

作者注：本文基于 VINS-Fusion-ROS2 源码梳理，核心逻辑与原始 VINS-Fusion（ROS1 版本）保持一致，差异主要在于 ROS2 的节点创建、QoS、参数解析及 ament 构建系统。若需深入某一模块（如预积分推导、边缘化数学原理），建议配合原论文 VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator 及 On-Manifold Preintegration for Real-Time Visual-Inertial Odometry 阅读。