# VINS 完整计算流程数值示例

本文通过一个可以手算的极简场景，一步一步带你走完 VINS 的核心计算流程：从传感器数据生成，到初始化，再到滑动窗口优化的一次完整 LM 迭代。所有步骤都给出具体数值，方便对照验证。

## 1. 场景设定

### 1.1 坐标系与世界参数

- 世界系 W：x 轴向前，y 轴向左，z 轴向下（与 VINS 代码约定一致）

- 重力向量：gW=0,0,9.81T m/s2

- Body 系（IMU）与 Camera 系 完全重合：RBC=I，pBC=0

- 相机内参：fx=fy=500，cx=cy=320，无畸变

### 1.2 真实运动

机器人沿 x 轴做匀速直线运动，速度 vx=1.0 m/s，无旋转。

| 帧 | 时刻 | 位置 pW | 速度 vW | 姿态 RBW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | t=0.0 | 0.00,0,0 | 1.00,0,0 | I |
| 1 | t=0.1 | 0.10,0,0 | 1.00,0,0 | I |
| 2 | t=0.2 | 0.20,0,0 | 1.00,0,0 | I |

### 1.3 路标点

世界系下有一个静止特征点：

PW=1.0,0,5.0T m

在 camera 系下的真实坐标（第 k 帧）：PCk=PW−pkW。

## 2. 传感器数据生成

### 2.1 IMU 测量

机器人匀速运动，真实运动加速度为 0。IMU 测量的是比力（specific force），即非引力外力。当 z 轴向下时，静止或匀速时 IMU 感受到的是向上的支持力，故比力为：

a=0,0,9.81T m/s2

陀螺仪测量（无旋转）：

ω=0,0,0T rad/s

零偏：ba=0，bg=0，噪声暂忽略。

IMU 采样频率 100 Hz，两帧图像间有 10 个采样，Δtimu=0.01 s。

### 2.2 视觉测量（特征点像素坐标）

针孔投影：u=fxXZ+cx，v=fyYZ+cy。

| 帧 | PCk | 像素 u,v |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1.00,0,5.00 | 420,320 |
| 1 | 0.90,0,5.00 | 410,320 |
| 2 | 0.80,0,5.00 | 400,320 |

验证（帧 0）：u=500×15+320=420，v=500×05+320=320。✓

## 3. 初始化阶段

### 3.1 纯视觉 SFM（Structure from Motion）

利用帧 0 和帧 1 的对应特征点 420,320 和 410,320：

本质矩阵： 由于运动是纯平移且无旋转，本质矩阵 E=t×R=t×，其中平移方向为 x 轴。

三角化求深度：

帧 0 的归一化射线方向：m0=420−320500,320−320500,1T=0.2,0,1T

帧 1 的归一化射线方向：m1=410−320500,0,1T=0.18,0,1T

设尺度因子为 s，深度为 d0，则：

d0m0−d1m1=s⋅1,0,0T

由 z 分量：d0=d1；由 x 分量：0.2d0−0.18d0=s⇒d0=50s。

真实深度为 5.0 m，故 50s=5.0⇒s=0.1。

由此恢复出相机位姿（以帧 0 为世界原点）：

- p0W=0,0,0，R0W=I

- p1W=s⋅1,0,0=0.1,0,0，R1W=I

### 3.2 视觉-惯性对齐

陀螺仪零偏标定：

视觉得到的相对旋转 R01=I，IMU 预积分得到的相对旋转 γ01=I（因为角速度为 0）。两者一致，故：

bg=0

预积分计算（帧 0 → 帧 1）：

由于无旋转，R0τ=I，加速度恒定：

α01=00.10,0,9.81T dt2=0,0,0.04905T m

β01=00.10,0,9.81T dt=0,0,0.981T m/s

γ01=I

速度估计：

将预积分与视觉位姿代入位置更新公式，求解 v0：

p1W=p0W+v0WΔt−12gWΔt2+R0Wα01

0.1,0,0=0,0,0+v0W×0.1−0,0,0.04905+0,0,0.04905

0.1⋅v0W=0.1,0,0⇒v0W=1.0,0,0T m/s

验证通过。同理 v1W=1.0,0,0T。

初始化结果总结：

| 状态 | 帧 0 | 帧 1 | 帧 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| pW | 0,0,0 | 0.1,0,0 | 0.2,0,0 |
| vW | 1,0,0 | 1,0,0 | 1,0,0 |
| RBW | I | I | I |
| ba | 0 | 0 | 0 |
| bg | 0 | 0 | 0 |

## 4. 滑动窗口优化

### 4.1 状态向量

滑动窗口包含 3 帧，每帧 IMU 状态 15 维，加 1 个逆深度，共 46 维。为手算可行，本节做一个合理简化：假设帧 0 和帧 2 的状态已固定为真实值，只优化帧 1 的位置 p1x 和速度 v1x。

这样优化变量降为 2 维：

δX=δp1x,δv1xT

（在实际 VINS 中，Ceres 会同时优化所有状态，但原理完全相同。）

故意引入误差的初值：

p1x0=0.11 m 真实值 0.10,误差+1 cm

v1x0=1.05 m/s 真实值 1.00,误差+5 cm/s

### 4.2 残差计算

#### 4.2.1 IMU 残差（帧 0 → 帧 1）

位置残差：

rpx=p1x−p0x−v0xΔt+12gxΔt2−αx

=0.11−0−1.0×0.1+0−0=0.01 m

速度残差：

rvx=v1x−v0x+gxΔt−βx

=1.05−1.0+0−0=0.05 m/s

#### 4.2.2 视觉残差（帧 1）

将路标点变换到帧 1 的 camera 系：

PC1=PW−p1W=1.0−0.11,0,5.0=0.89,0,5.0

投影到像素平面：

u=500×0.895.0+320=409.0

观测值为 410.0，故残差：

ru=410.0−409.0=1.0 pixel

### 4.3 雅可比矩阵

#### IMU 残差对状态的雅可比

- ∂rpx∂p1x=1，∂rpx∂v1x=0

- ∂rvx∂p1x=0，∂rvx∂v1x=1

#### 视觉残差对状态的雅可比

视觉残差 ru=uobs−fxPxC1PzC1+cx，其中 PxC1=1.0−p1x，PzC1=5.0。

∂ru∂p1x=−fx⋅−1Pz=5005.0=100

（v1x 不直接影响视觉残差，故为 0。）

#### 组装雅可比

J=∂rpx∂p1x∂rpx∂v1x∂rvx∂p1x∂rvx∂v1x∂ru∂p1x∂ru∂v1x=10011000

残差向量：

r=0.010.051.0

### 4.4 LM 一次迭代

为简化，设所有信息矩阵为单位阵（即各残差等权重）。高斯-牛顿正规方程为：

JTJ δX=−JTr

计算 JTJ：

JTJ=1010001010011000=1+10000001=10001001

计算 JTr：

JTr=101000100.010.051.0=0.01+1000.05=100.010.05

求解增量：

10001001δp1xδv1x=−100.010.05

δp1x=−100.0110001≈−0.0100 m

δv1x=−0.051=−0.05 m/s

状态更新：

p1x1=p1x0+δp1x=0.11−0.01=0.10 m

v1x1=v1x0+δv1x=1.05−0.05=1.00 m/s

### 4.5 结果验证

更新后的残差：

- rpx=0.10−0.10=0

- rvx=1.00−1.00=0

- 帧 1 投影：u=500×1.0−0.105.0+320=410，ru=410−410=0

所有残差收敛到 0，状态精确恢复到真实值。

## 5. 边缘化（简述）

当帧 3 到来时，滑动窗口已满（假设最大容量为 3 帧），需要边缘化最旧帧（帧 0）。

边缘化前，系统的信息矩阵包含了帧 0 的约束： - 帧 0 与帧 1 之间的 IMU 预积分约束； - 帧 0 对特征点的视觉观测约束； - 帧 0 的先验信息（来自更早的边缘化）。

舒尔补操作： 将帧 0 的状态从信息矩阵中消去，保留其约束对剩余状态（帧 1、2、3 和路标点）的影响，转化为先验残差 rp。

数值上， 假设边缘化后帧 0 的位置信息被压缩为一个关于帧 1 位置的线性约束：

rp≈p1W−0.1,0,0≈0

（实际是先验信息矩阵和先验向量的形式，见主文档第 6 节。）

## 6. 完整流程总结

| 步骤 | 输入 | 输出 | 本文数值结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器数据 | 真实运动 | IMU + 图像 | â=[0,0,9.81], 像素=(420,320)/(410,320)/(400,320) |
| 纯视觉 SFM | 特征匹配 | 相对位姿 + 尺度 | s=0.1，R=I，t=0.1,0,0 |
| 预积分 | IMU 原始数据 | α,β,γ | α=0,0,0.04905，β=0,0,0.981，γ=I |
| 视觉-惯性对齐 | SFM 结果 + 预积分 | 速度、重力、零偏 | v=1,0,0，g=0,0,9.81，b=0 |
| 滑动窗口优化 | 状态初值 + 残差 | 最优状态 | 一次 LM 迭代修正 p1x:0.11→0.10，v1x:1.05→1.00 |
| 边缘化 | 最旧帧约束 | 先验信息 | 帧 0 的信息被压缩为关于剩余状态的先验 |

## 7. 关键观察

- 视觉约束的”尺度放大效应”： 在本例中，∂ru∂p1x=100（像素/米），这意味着 1 cm 的位置误差会导致 1 像素的重投影误差。高焦距相机对这个系数更敏感，因此视觉位姿估计精度更高。

- IMU 与视觉的互补性：

  - IMU 残差对 p1x 的雅可比是 1，对 v1x 的雅可比也是 1；

  - 视觉残差对 p1x 的雅可比是 100，但对 v1x 的雅可比是 0。

  - 这意味着：视觉主要约束位置，IMU 主要约束速度和位置的变化率，两者互补。

- 正规方程中的信息矩阵： JTJ 的对角元 10001 和 1 分别反映了位置 p1x 和速度 v1x 的信息量。位置的信息量远大于速度（因为视觉提供了强约束），因此位置增量 δp1x 被精确修正到 −0.01 m。

- 预积分的价值： 本例中预积分量 α 和 β 完全由 IMU 测量决定，与状态初值无关。无论初值怎么猜，预积分不变，只需代入残差公式即可。