VINS 初始化数学模型与实践指南

本文档介绍 VINS-Fusion 在纯双目 VO 模式（imu: 0）下的初始化原理、数学模型和实践经验，帮助理解为什么对着白墙会失败、为什么系统会尺度发散。

1. 为什么需要初始化？

VINS-Fusion 是一个基于非线性优化的视觉惯性里程计系统。在非线性优化开始前，系统需要一组初始值： - 相机位姿（位置和旋转） - 特征点的 3D 坐标（地图点）

如果没有合理的初始值，BA（Bundle Adjustment）优化器会收敛到错误的解，导致尺度漂移或完全跟踪丢失。

单目 VO vs 双目 VO 的尺度问题

| 模式 | 尺度来源 | 尺度是否绝对 |
| --- | --- | --- |
| 单目 VO | 两帧之间的相对运动 | ❌ 不确定（尺度模糊） |
| 双目 VO | 已知基线的双目三角化 | ✅ 绝对尺度 |

纯双目 VO 之所以能恢复绝对尺度，是因为左右目之间的物理基线（约 5cm）是已知的。利用这个已知基线，可以通过双目视差直接计算出特征点的真实深度。

2. world 坐标系是什么？

VINS 在初始化成功时会建立一个名为 world 的坐标系。它不是地球坐标系，也不是固定在某个建筑或地图上的绝对坐标系，而是 VINS 以初始化时刻的相机位置为原点建立的相对坐标系。

2.1 world 坐标系的定义

world 原点 (0,0,0) = 初始化成功时相机所在的位置
world Z 轴           = 朝上（VIO 模式下与重力方向对齐）
world X 轴           = 与初始化时相机的朝向有关
world Y 轴           = 与初始化时相机的朝向有关

2.2 纯 VO 模式 vs VIO 模式下的区别

| 模式 | world Z 轴方向 | world X/Y 轴方向 |
| --- | --- | --- |
| 纯双目 VO (imu: 0) | 大致朝上（取决于第一帧姿态，不严格对齐重力） | 与第一帧相机的水平朝向一致 |
| VIO (imu: 1) | 严格与重力方向对齐（通过 IMU 加速度计测量） | 与初始化时相机的水平朝向一致 |

2.3 为什么初始位姿是 [0,0,0] 和 [0,0,0,1]？

初始化成功后，第一帧相机的状态被设为：

| 变量 | 含义 | 格式 | 初始值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ps[0] | 位置（平移） | [x, y, z] (米) | [0, 0, 0] | 相机就在 world 原点 |
| Rs[0] | 旋转（姿态） | 旋转矩阵 / 四元数 | I (单位阵) | 四元数 [0, 0, 0, 1]，表示无旋转 |

2.4 以后所有估计的位姿都是相对于 world 的

初始化完成后，VINS 输出的所有位姿都是 world → body（相机/IMU） 的变换：

- 位置 t：相机在 world 坐标系中的坐标 [x, y, z]（单位：米）

- 姿态 q：相机相对于 world 的旋转四元数 [qx, qy, qz, qw]

- Path：历史轨迹，每个点都是相机在不同时刻的 world 坐标

world (固定不动)
  └── body (相机，随时间移动)
        └── camera (相机坐标系，与 body 有固定外参关系)

关键理解：world 坐标系一旦建立就固定不动。你拿着相机走动时，变化的是 body 相对于 world 的位姿，而不是 world 本身。

3. 纯双目 VO 初始化流程

VINS 在 imu: 0 时的初始化逻辑位于 estimator.cpp：

if(STEREO && !USE_IMU)
{
    f_manager.initFramePoseByPnP(frame_count, Ps, Rs, tic, ric);
    f_manager.triangulate(frame_count, Ps, Rs, tic, ric);
    optimization();

    if(frame_count == WINDOW_SIZE)
    {
        optimization();
        updateLatestStates();
        solver_flag = NON_LINEAR;
        slideWindow();
        ROS_INFO("Initialization finish!");
    }
}

流程可以概括为三步：

图像输入 → 特征点跟踪 → PnP 求解位姿 → 双目三角化 → BA 优化 → 初始化完成

4. 数学模型详解

3.1 特征点跟踪（Feature Tracking）

VINS 使用 Shi-Tomasi 角点检测 + LK 光流跟踪：

- 在左目图像中检测角点（cv::goodFeaturesToTrack）

- 用金字塔 LK 光流跟踪到下一帧左目图像

- 用反向 LK 光流验证跟踪质量（FLOW_BACK）

- 对双目图像，用光流从左目跟踪到右目

输出：左右目图像中匹配的特征点像素坐标。

3.2 像素坐标归一化

特征点坐标不是直接用像素值，而是先通过相机内参归一化到相机坐标系：

x = (u - cx) / fx
y = (v - cy) / fy
z = 1

这样得到的 x,y,1 是射线方向向量。VINS 的 liftProjective 函数完成这个转换。

3.3 双目三角化（Triangulation）

这是双目 VO 恢复绝对尺度的核心。

几何原理： - 左目和右目同时看到空间中的一个点 P - P 在左目图像上的投影为 pl，在右目图像上的投影为 pr - 已知左右目之间的基线 b（约 5cm） - 通过视差 d=xl−xr 计算深度：

Z=fx⋅bd

代码实现（DLT）：

VINS 使用 Direct Linear Transform（DLT） 进行三角化，而不是简单的视差公式。这是因为相机可能有旋转（虽然 D435i 左右目几乎平行）。

design_matrix.row(0) = point0[0] * Pose0.row(2) - Pose0.row(0);
design_matrix.row(1) = point0[1] * Pose0.row(2) - Pose0.row(1);
design_matrix.row(2) = point1[0] * Pose1.row(2) - Pose1.row(0);
design_matrix.row(3) = point1[1] * Pose1.row(2) - Pose1.row(1);

对 4×4 的设计矩阵做 SVD，取最小奇异值对应的向量，得到齐次坐标下的 3D 点。

深度有效性检查：

double depth = localPoint.z();
if (depth > 0)
    it_per_id.estimated_depth = depth;

只有 Z>0（点在相机前方）的特征点才被保留。

3.4 PnP 位姿估计

当新一帧图像到来时，VINS 使用 Perspective-n-Point（PnP） 求解当前帧的位姿：

已知：上一帧三角化出的 3D 点 + 当前帧的 2D 观测 求解：当前帧的旋转 R 和平移 t

VINS 使用 OpenCV 的 cv::solvePnP，以迭代法（SOLVEPNP_ITERATIVE）求解，初始值设为上一帧的位姿。

cv::solvePnP(pts3D, pts2D, K, D, rvec, t, 1);  // 1 = SOLVEPNP_ITERATIVE

3.5 Bundle Adjustment（BA）

BA 是 VINS 的后端优化核心。它同时优化： - 滑动窗口内所有帧的位姿（R,t） - 所有特征点的 3D 坐标

目标函数（最小化重投影误差）：

minR,t,Xi,j​ρ∥πRiXj+ti−xij∥2

其中： - Ri,ti：第 i 帧的位姿 - Xj：第 j 个特征点的 3D 坐标 - xij：第 j 个点在第 i 帧的观测像素坐标 - π⋅：投影函数（3D → 2D） - ρ⋅：Huber 鲁棒核函数（抑制外点）

VINS 使用 Ceres Solver 进行优化，solver costs 就是每次 BA 的耗时。

5. 初始化的实践要点

4.1 场景纹理决定成败

核心事实：纯视觉 SLAM 完全依赖图像纹理。没有纹理 = 没有特征点 = 无法初始化。

| 场景 | 特征点数量 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 白墙/天花板 | 0 ~ 10 | ❌ 无法三角化，尺度发散 |
| 光滑桌面 | 10 ~ 30 | ⚠️ 不稳定，容易漂移 |
| 键盘/书架/砖墙 | 50 ~ 150 | ✅ 稳定运行 |
| 户外建筑/树木 | 100+ | ✅ 非常稳定 |

为什么白墙会失败？

白墙的灰度值几乎不变，梯度 ∇I≈0。Shi-Tomasi 角点检测的本质是找图像梯度矩阵的特征值大的位置：

M=x,y​wx,yIx2IxIyIxIyIy2

在白墙上 Ix≈0,Iy≈0，所以 M 的两个特征值都接近 0，没有任何角点被检测出来。

4.2 特征点数量的健康指标

终端日志中的 n_pts size 是每次优化时参与的特征点数量：

| n_pts size | 状态 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 100 ~ 150 | ✅ 优秀 | 系统非常稳定 |
| 50 ~ 100 | ✅ 良好 | 正常运行 |
| 30 ~ 50 | ⚠️ 临界 | 避免快速运动 |
| 10 ~ 30 | ❌ 危险 | 立刻换场景 |
| 0 ~ 10 | ❌ 崩溃 | 系统即将发散 |

4.3 判断初始化是否成功

成功标志： 1. 终端出现 Initialization finish! 2. solver_flag 变为 NON_LINEAR 3. 位姿 t 值在厘米级缓慢变化（不是几米几米跳） 4. solver costs 稳定在 10~30ms 5. n_pts size 稳定在 50+

失败标志： 1. t 值瞬间跳到几十米 2. n_pts size 从 50 骤降到 0 3. 大量 throw img0/img1 4. solver costs 突然变大（> 100ms）

4.4 相机运动方式

最佳运动：缓慢平移（左/右/前/后）

避免的运动： - 快速旋转：特征点跑出视野，跟踪丢失 - 静止不动：没有足够的视差，三角化精度低 - 纯旋转：双目视差为 0，无法恢复深度

为什么需要平移？

三角化需要视差（parallax）。相机平移时，近处物体在左右目/前后帧之间的像素位移大，远处物体位移小。这种差异让系统能区分远近，恢复深度。

如果相机纯旋转，所有物体（无论远近）的像素位移相同，系统无法判断深度，导致尺度崩溃。

6. 常见失败模式与原因

5.1 尺度发散（从几厘米变成十几米）

原因：特征点太少或分布不均，BA 优化试图拟合错误的数据，导致尺度爆炸。

典型场景：对着白墙、灯管、光滑桌面。

数学解释：当特征点数量 n<6 时，PnP 问题的约束不足，求解的位姿自由度没有被充分约束。优化器为了最小化重投影误差，会通过放大场景尺度来”解释”观测数据。

5.2 大量 throw img0/img1

原因：左右目图像在 sync_process 中时间戳不匹配，缓冲区管理逻辑丢弃了不同步的帧。

直接原因： - RealSense 驱动偶尔丢帧 - VINS 处理速度跟不上图像发布速度，缓冲区堆积 - 左右目图像到达时间不一致

影响：大量丢帧导致双目信息不完整，系统退化为单目 VO，尺度不确定。

5.3 solver costs 突然变大

原因： - 特征点数量突然增加（场景变化大） - Ceres 优化陷入病态（ill-conditioned），Hessian 矩阵条件数差 - 外点（outliers）太多，Huber 核频繁触发

5.4 位姿”卡住”（连续多帧不变）

原因： - 特征点全部丢失，PnP 求解失败 - 系统进入 failureDetection()，但 clearState() 后没有正确重启 - 滑动窗口内的帧没有足够视差

7. 调试技巧

6.1 查看特征点跟踪图像

rqt_image_view /vins_estimator/image_track

判断标准： - ✅ 正常：左右图都布满红/绿点，均匀分布 - ❌ 异常：点很少，集中在边缘或灯管，大面积空白

6.2 过滤关键日志

# 只看位姿
ros2 run vins vins_node ... 2>&1 | grep "time:"

# 只看特征点数量
ros2 run vins vins_node ... 2>&1 | grep "n_pts size"

# 只看优化耗时
ros2 run vins vins_node ... 2>&1 | grep "solver costs"

6.3 RViz 可视化

rviz2

- Fixed Frame: world

- Add → Path，Topic: /vins_estimator/path

- Add → TF，勾选 world、body、camera

正常轨迹：平滑的曲线，随相机移动缓慢增长。 异常轨迹：瞬间跳到远处、回环、或完全不动。

8. 总结

VINS 纯双目 VO 的初始化本质上是： 1. 检测足够的特征点（Shi-Tomasi + LK 光流） 2. 用双目基线三角化出深度（DLT） 3. 用 PnP 求解位姿 4. 用 BA 优化整个系统

这四个步骤的每一步都需要足够的特征点支持。一旦特征点不足（<30），整个链条断裂，尺度必然发散。

实践中的黄金法则： > 相机对着纹理丰富的场景 + 缓慢平移 + n_pts > 50 = 稳定运行